| С О Г Л А С О В А Н О |  |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. генерального директора НКО ФКР МО |  |  |  |  | Генеральный директор НКО ФКР МО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ______________________Бережной Н.И. |  |  |  |  |
| _________________Аракельян Ю.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " ___ " _____________________ г. |  |  |  |  | " _______ " ________________ г. |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Мурманск, ул.Лесная, д.10 (Кровля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/п | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  |  | Единица измерения |  |  | Объем |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы |  | 100 м2 покрытия | 5.16 |  |  |
| 2 | Устройство дополнительной обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профилированного листа |  | 100 м2 | 1.0843 |  |  |
| 3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам |  | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проёмов) | 2.1686 |  |  |
| 4 | "Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 | 5.16 |  |  |
| 5 | Профнастил кровельный С20К-1100 с канавками для отведения конденсата крашенный толщ. 0,7 мм |  | М2. | 541,8 |  |  |
| 6 | Винты самонарающие с уплотнительной прокладкой 4.8х35 |  | шт. | 2580 |  |  |
| 7 | "Обшивка стен вентшахт из профилированного листа |  | 100 м2 | 0,4471 |  |  |
| 8 | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 |  | Т. | 0,25038 |  |  |
| 9 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм |  | Шт. | 224 |  |  |
| 10 | Конек плоский |  | м | 57,81 |  |  |
| 11 | Планка карнизная |  | м | 46,51 |  |  |
| 12 | Планка торцевая |  | м | 14 |  |  |
| 13 | Переходные мостики с перфорированной структурой с загнутыми вверх, зазубренными краями (для передвижения по мастику в экстремальных условиях). |  | м | 52,4 |  |  |
| 14 | Ограждение кровель перилами |  | 100 м ограждения | 1,465 |  |  |
| 15 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал |  | 10 шт. | 1,4 |  |  |
| 16 | Строительный мусор |  | т | 0,0728 |  |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 17 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | т т | 4.996224 4.96224 |  |  |

Разработал _______________ В.В. Пястолова                                    Проверил ______________ В.М. Васильченко

Ведущий специалист НКО ФКРМО