Ведомость объемов работ
на разработку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления жилого дома, по адресу: Мурманская обл., г. Никель, ул. Печенгская, д.18/9
Объект: жилой дом, квартир - 70, этажность – 5, подъездов - 4.
Существующее положение:

Система отопления – открытого типа;

Температурный график работы тепловой сети 95/70 ˚C.

- давление в подающем трубопроводе – 4,5 кгс/см2
- давление в обратном трубопроводе – 3,8 кгс/см2.

Применяемые материалы: трубы и фитинги ПВХ.
Необходимость согласования проектных решений:

Согласование проекта в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и надзорными органами проводит Исполнитель, с участием Заказчика (по требованию).

Порядок выдачи документации: комплексно.

Количество экземпляров ПСД: 4 экземпляра.

   Выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж трубопроводов 

	1
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 50мм
	100 м
	0,96
	

	2
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 100 мм
	100 м
	2,36
	

	Система отопления 

	1
	Прокладка трубопроводов PN 25 до Ø 90
	100 м
	2,36
	

	2
	Смена трубопроводов вгп Ø 90
	100 м
	0,15
	

	3
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 50
	100 м
	0,76
	

	4
	Прокладка трубопроводов PN 25 Ø 40
	100 м
	0,20
	

	5
	Смена задвижек Ø 80
	шт.
	8
	

	6
	Кран РР Ø 40 мм на концы розлива 
	шт.
	6
	

	7
	Кран РР Ø 25 мм 
	шт.
	70
	

	8
	Кран РР Ø 20 мм 
	шт.
	70
	

	Прочие виды работ

	1
	Заделка отверстий после прокладки труб
	
	
	

	2
	Изоляция трубопроводов отопления, Армафлекс толщина 13 мм
	м
	347
	

	3
	Гидравлические испытания системы
	
	1
	

	4
	Уборка мусора
	
	
	


