|  |  | С О Г Л А С О В А Н О |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор |  |  |  | Генеральный директор НКО ФКР МО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зам. Генерального директора НКО ФКР МО |  |  |  | ______________________Бережной Н.И. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _____________ |  | Аракельян Ю.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " ___ " _____________________ г. |  |  |  | " _______ " ________________ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость объемов работ по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого доме, расположенного по адресу: Мурманская область Кольский район г. Мурманск, ул. Лесная 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/п |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  | Единица измерения |  | Объем |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | "Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | 100 м2 покрытия |  | 5.15 |  |  |
| 2 |  | "Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |  | 100 м2 |  | 0?3361 |  |  |
| 3 |  | "Устройство дополнительной обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профилированного листа |  | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проёмов) |  | 2,575 |  |  |
| 4 |  | "Антисептирование водными растворами покрытий по фермам |  | [100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий]" |  | "5.15 |  |  |
| 5 |  | "Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 5,15 |  |  |
| 6 |  | Винты самонарающие с уплотнительной прокладкой 4.8х35 |  | шт. |  | 226 |  |  |
| 7 |  | Профнастил кровельный С20К-1100 с канавками для отведения конденсата крашенный толщ. 0,7 мм |  | м2 |  | 540,75 |  |  |
| 8 |  | "Обшивка стен вентшахт из профилированного листа |  | 100 м2 |  | 0,4471 |  |  |
| 9 |  | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 |  | Т. |  | 0,25038 |  |  |
| 10 |  | Конек плоский |  | м |  | 58,5 |  |  |
| 11 |  | Планка карнизная |  | м |  | 46,5201 |  |  |
| 12 |  | Планка торцевая |  | м |  | 14 |  |  |
| 13 |  | Переходные мостики с перфорированной структурой с загнутыми вверх, зазубренными краями (для передвижения по мастику в экстремальных условиях). |  | м |  | 59,81 |  |  |
| 14 |  | Ограждение кровель перилами |  | 100 м ограждения |  | 1,47 |  |  |
| 15 |  | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал |  | 10 шт. |  | 1,4 |  |  |
| 16 |  | Строительный мусор |  | т |  | 0,0728 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 17 18 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | т т |  | 4.99113 4.99113 |  |  |

Составил_____________Пястолова В.В.      Проверил_________Васильченко В.М

Ведущий специалист НКО ФКР МО