Приложение № 1

к Договору от ________ 2016 г.  №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 17 (проектные работы)».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»). |
| 2 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования. |
| 3 | Основание для проведения капитального ремонта | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2015 год, постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.) |
| 4 | Цель выполнения работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |
| 5 | Режим работы Заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 6 | Наименование объекта | Многоквартирный дом. |
| 7 | Адрес объекта | город Кировск, проспект Ленина, дом № 17. |
| 8 | Краткие сведения об объекте и его техническом состоянии | Количество этажей - 3-5. Количество подъездов – 4. Год постройки – 1935. Период эксплуатации здания - 80 лет. Характеристика и техническое состояние приведены в Заключении о проведение инструментальном обследовании технического состояния несущих строительных конструкций наружных стен, фундаментов, перекрытий, крыши многоквартирного жилого дома № 17 по пр. Ленина в г. Кировске Мурманской (440-13-ИО) Общества с ограниченной ответственностью Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл» |
| 9 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 10 | Исходные данные | Заключение о проведение инструментальном обследовании технического состояния несущих строительных конструкций наружных стен, фундаментов, перекрытий, крыши многоквартирного жилого дома № 17 по пр. Ленина в г. Кировске Мурманской (440-13-ИО) Общества с ограниченной ответственностью Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл». Техническое задание. Технический паспорт. |
| 11 | Общие требования | Техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по разработке проектной документации и прохождение экспертизы проектной документации. |
| 12 | Выполняемые работы | 1. Обмерные работы. 2.Разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома. 3. Экспертиза проектной документации. |
| 13 | Стадийность проектирования | 1.Обследование технического состояния фасада, конструкций крыши, систем холодного и горячего водоснабжения, систем теплоснабжения, систем электроснабжения, систем водоотведения, вентиляции, освещения в пределах чердачного и подвального помещения, козырьков, крылец. 2. Рабочая документация. 3. Экспертиза проектной документации. |
| 14 | Состав и содержание проектной документации | Состав и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с: 1. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 2. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объёме, достаточном для прохождения экспертизы документации и результатов инженерных изысканий (получения положительного заключения). Разработка рабочей документации должна быть выполнена в объёме, достаточном для реализации в процессе капитального ремонта технологических решений и сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 15 | # Основные требования | 1. Сбор исходных данных: 1.1. анализ имеющейся технической документации по объекту; 1.2. визуальное обследование и обмерные работы; 1.3 Получение всех необходимых технических условий у ресурсоснабжающих организаций города Кировск, для проведения капитального ремонта инженерных систем. 1.4. иные данные, необходимые для осуществления проектирования и прохождения экспертизы проектной документации (получение положительного заключения). 2. Архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения: 2.1. учесть выводы по Заключения о проведение инструментальном обследовании технического состояния несущих строительных конструкций наружных стен, фундаментов, перекрытий, крыши многоквартирного жилого дома № 17 по пр. Ленина в г. Кировске Мурманской (440-13-ИО); 2.2. внутреннюю отделку принять по типу существующей; 3. Внутридомовые инженерные системы: 3.1. Теплоснабжение: 3.1.1. предусмотреть полную замену системы с учётом энергосберегающих технологий и переходом на закрытую схему на нужды горячего водоснабжения. 3.2. Электроснабжение: 3.2.1. Предусмотреть полную замену системы электроснабжения здания, не меняя существующую схему с учётом энергосберегающих технологий. 4.3. Водоснабжение: 4.3.1. Предусмотреть полную замену систем горячего и холодного водоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, не меняя существующую схему с учётом энергосберегающих технологий. 4.3.1. Трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения запроектировать из напорных полиэтиленовых труб низкого давления. 4.4. Водоотведение: 4.4.1. Предусмотреть полную замену системы водоотведения, входящую в состав общего имущества многоквартирного дома, не меняя существующую схему. 4.4.2. Трубопроводы систем водоотведения запроектировать из полиэтиленовых труб, магистральный трубопровод в подвале и вытяжки на крыше запроектировать из полиэтиленовых труб для наружных работ. 5. Энергосбережение: Мероприятия и технические решения проектируются в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами с разработкой паспорта энергоэффективности. 6. Материалы: Все применяемые материалы, изделия должны иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации. 7. Сметная документация: 7.1. разработать локальные, объектные, сводные сметные расчёты с соблюдением всех действующих норм и правил на основании новой нормативно - сметной базы «ТСНБ - Мурманск» «Мурманская область ТЕР – 2001 редакция 2010», в соответствии с наименованием сборников (ТЕР)-2001, (ТЕРр)-2001, (ТЕРм)-2001, (ТЕРп)-2001, (ТЕРмр)-2001, а также базу ГЭСН-01, ГЭСНр и т.д., включая лимитированные затраты. Смета должна включать все работы по капитальному ремонту многоквартирного дома. 7.2. Получение положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках договора на проектирование. |
| 16 | Дополнительные требования и условия | Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Исполнитель передает Заказчику полный объем документации: 4 (Четыре) экземпляра сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе; 1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде: Форматы файлов: текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. сметные расчеты должны быть представлены в формате программы А0 прошедшей сертификацию, а также *.xls (*.xlsx) или *.doc (*.docx). С подписями и печатями продублирован в формате *.pdf. ведомости объемов работ должны быть представлены в формате *.doc (*.docx) и продублированы в формате *.pdf с подписями разработчиков. документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf. Содержание файлов: наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; Структура каталога переданной документации должна быть следующей: Папка-каталог с названием: Папка-каталог «Проектная документация» Папка-каталог «Сметная документация» Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)» Иные папки (по необходимости) |
| 17 | Срок выполнения работ | Согласно представленному календарному графику производства работ не более 98 календарных дней. |
| 18 | Указания о необходимых согласованиях проектной документации | Согласовывается с Заказчиком, администрацией муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, с ресурсоснабжающими организациями города Кировска и эксплуатирующими организациями. |
|  | Нормативная документация | - Градостроительный кодекс РФ (с изменениями); - ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - ВСН 53-88 (р) «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; - СНиП II-26-76 «Кровли»; - СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»; - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; - СнИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; - СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»; - СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - №123-ФЗ «О пожарной безопасности»; - №384-ФЗ от 30.12.2009г. «О безопасности зданий и сооружений»; - №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ). |