ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	        на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: с.Ловозеро, ул.Советская, д.23 
(ремонт внутридомовых инженерных систем – 

замена розлива и стояков ХВС и ГВС)


Общая информация по дому № 23 по ул. Советская:
Год постройки – 1961.

Количество квартир – 24 (7 – однокомнатных, 16 – двухкомнатных, 1 - трехкомнатная).

Количество этажей – 3.

Количество подъездов – 2.

Общая площадь дома – 1021,6 кв.м.
Площадь жилых помещений – 945,4 кв.м.
Площадь дома по наружному обмеру – 440,37 кв.м. (12,72*34,62)
Высота дома – 9,3 м.

Объем – 3743 куб.м.

Нежилых помещений – нет.

Наличие подвала – нет.

Средняя внутренняя высота помещений – 2,55 м.

Кол-во элеваторных узлов системы отопления – 1.

	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки
	Ед. изм.
	Количество
	Подсчет объемов (примечание)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка полов деревянных
	кв.м.
	12
	0,5 куб.м.

	2
	Разборка полов бетонных
	куб.м
	0,5
	

	3
	Демонтаж изоляции трубопроводов из матов минераловатных
	куб.м
	1
	

	4
	Разборка трубопроводов стальных (розлив) ХВС и ГВС
	м.п.
	36
	Диаметр 58 мм

	
	
	м.п.
	36
	Диаметр 42 мм

	
	
	м.п.
	24
	Диаметр 32 мм

	5
	Разборка трубопроводов стальных (стояки) ХВС и ГВС
	м.п.
	48
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	32
	Диаметр 25 мм

	
	
	м.п.
	16
	Диаметр 15 мм

	6
	Прокладка трубопроводов ХВС и ГВС из полипропиленовых труб (розлив)
	м.п.
	16
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	56
	Диаметр 40 мм

	
	
	м.п.
	24
	Диаметр 32 мм

	7
	Прокладка трубопроводов ХВС и ГВС из полипропиленовых труб (стояки)
	м.п.
	48
	Диаметр 32 мм

	
	
	м.п.
	32
	Диаметр 25 мм

	
	
	м.п.
	16
	Диаметр 20 мм

	8
	Изоляция трубопроводов ХВ и ГВС
	м.п.
	16
	Диаметр 50 мм

	
	
	м.п.
	56
	Диаметр 40 мм

	
	
	
	24
	Диаметр 32 мм

	9
	Устройство полов деревянных
	кв.м.
	12
	0,5 куб.м.

	10
	Устройство полов бетонных
	куб.м.
	0,5
	

	Материалы

	1
	Труба РР 
	м.п.
	16
	Диаметр 50 мм

	2
	Труба РР 
	м.п.
	56
	Диаметр 40 мм

	3
	Труба РР
	м.п.
	72
	Диаметр 32 мм

	4
	Труба РР
	м.п.
	32
	Диаметр 25 мм

	5
	Труба РР
	м.п.
	16
	Диаметр 20 мм

	6
	Муфта РР переходная
	шт.
	4
	50х40

	7
	Муфта РР переходная 
	шт.
	2
	50х32

	8
	Муфта РР переходная
	шт.
	12
	40х32

	9
	Муфта РР переходная
	шт.
	12
	32х25

	10
	Муфта РР переходная 
	шт.
	12
	25х20

	11
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	2
	50х1 ½ ВР

	12
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	20
	20х1/2 НР

	13
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	2
	40х1 ¼ НР

	14
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	2
	40х1 ¼ ВР

	15
	Муфта РР комбинированная
	шт.
	10
	20х1/2 ВР

	16
	Угольник РР
	шт.
	10
	50х90*

	17
	Угольник РР
	шт.
	8
	50х45*

	18
	Угольник РР
	шт.
	20
	40х90*

	19
	Угольник РР
	шт.
	10
	40х45*

	20
	Угольник РР
	шт.
	50
	32х90*

	21
	Угольник РР
	шт.
	20
	32х45*

	22
	Угольник РР
	шт.
	30
	25х90*

	23
	Угольник РР
	шт.
	20
	25х45*

	24
	Угольник РР
	шт.
	30
	20х90*

	25
	Угольник РР
	шт.
	10
	20х45*

	26
	Тройник переходной РР
	шт.
	4
	50х32х50

	27
	Тройник переходной РР
	шт.
	10
	40х32х40

	28
	Тройник переходной РР
	шт.
	24
	32х20х32

	29
	Тройник переходной РР
	шт.
	12
	25х20х25

	30
	Тройник РР 50
	шт.
	1
	

	31
	Тройник РР 40
	шт.
	4
	

	32
	Кран шаровый РР 50
	шт.
	1
	

	33
	Кран шаровый РР 40
	шт.
	1
	

	34
	Кран шаровый РР 32
	шт.
	6
	

	35
	Кран шаровый РР 20
	шт.
	6
	

	36
	Муфта РР 50
	шт.
	8
	

	37
	Муфта РР 40
	шт.
	20
	

	38
	Муфта РР 32
	шт.
	20
	

	39
	Муфта РР 25
	шт.
	10
	

	40
	Муфта РР 20
	шт.
	12
	

	41
	Хомут металлический со шпилькой Д 50
	шт. 
	10
	

	42
	Хомут металлический со шпилькой Д 40
	шт.
	20
	

	43
	Хомут металлический со шпилькой Д 32
	шт.
	60
	

	44
	Хомут металлический со шпилькой Д 25
	шт. 
	30
	

	45
	Изоляция «Энергофлекс» Д 50
	м.
	16
	

	46
	Изоляция «Энергофлекс» Д 40
	м.
	56
	

	47
	Изоляция «Энергофлекс» Д 32
	м. 
	24
	

	48
	Лента герметизационная клейкая
	шт.
	3
	

	49
	Цемент
	тонн
	0,2
	


Особые условия производства работ (при их наличии): отсутствие подвала, тех. подполья. Коммуникации проходят под квартирами первого этажа. Проектная документация на дом отсутствует.
Составил: 

Представитель
ООО «Оленегорсководоканал»                                  _________________   (Свейлис А.Э.)                    
тел.:  8-921-281-23-95
	Зам. главы администрации                      
сельского поселения Ловозеро                                  __________________  (Юрьева С.А.)
                                                                                                                            
	

	
	
	
	

	Директор УК ООО «ЛТД»                                          __________________  (Живица Т.В.)

	

	
	
	
	
	

	Представитель Совета дома
 (квартира № _____)                                                     __________________  (                        )    


	Ведущий специалист Фонда капитального
ремонта Мурманской области                                    __________________  (Гунбин А.Р.)



