| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Ковдор, ул. Коновалова д. 6 Внутридомовые магистрали находятся внутри жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/п |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  |  | Единица измерения |  | Объем |
| 1. |  | Демонтаж. ГРЩ напольный высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | шт |  | 1 |
| 2. |  | Установка ГРЩ напольный высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | шт |  | 1 |
| 3. |  | Установка прибора учета электрической энергии 3-х фазного |  |  | шт |  | 1 |
| 4. |  | Установка трансформаторов тока |  |  | шт |  | 6 |
| 5. |  | Установка предохранителя |  |  | шт |  | 6 |
| 6. |  | Установка автомата 250 А |  |  | шт |  | 1 |
| 7. |  | Установка автоматов 40 А в ГРЩ |  |  | шт |  | 3 |
| 8. |  | Установка этажных щитов |  |  | шт |  | 4 |
| 9. |  | Установка автоматов 40 А в этажные щиты |  |  | шт |  | 24 |
| 10. |  | Прокладка металлорукава Ø 50 мм |  |  | м |  | 30 |
| 11. |  | Протяжка кабеля в металлорукаве с подключением его к этажным щитам |  |  | м |  | 30 |
| 12. |  | Протяжка провода ВВГ 3х4 в квартиры с последующим подключением к этажным щитам и и квартирным щитам |  |  | м |  | 40 |
| 13. |  | Установка светильников коммунального освещения |  |  | шт |  | 8 |
| 14. |  | Прокладка металлорукава Ø 20 мм |  |  | м |  | 30 |
| 15. |  | Протяжка провода ВВГ 3х2,5 в металлорукаве с подключением его к светильникам и ГРЩ |  |  | м |  | 30 |
| 16. |  | МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ. |  |  | шт |  | 1 |
| 17. |  | МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ |  |  | шт |  | 4 |
| 18. |  | 'ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 - 220 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2. |  |  | отверстий |  | 6 |
| 19. |  | 'ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 |  |  | м3 заделки |  | 0.1 |
| 20. |  | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ В РУЧНУЮ |  |  | т |  | 0.1 |
| 21. |  | 'ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 1 КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ БОРТОВЫМИ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 15 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 КМ. |  |  | т |  | 0.1 |

* - Перечень дефектов и работ является примерным, может уточняться по фактическому состоянию конструкций и систем дома.