| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Североморск, ул.С.Застава, д. 38. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Инженерные системы) |  |  |  |  |  |  |
| П/п |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  | Единица измерения |  |  | Объем |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |  | Система канализации (подвал) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в том числе стояков) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Система горячего водоснабжения Демонтаж секций водопогревателя Дн 114 L=4,0м Демонтаж задвижек Ду 100 мм Демонтаж задвижек Ду 80 мм Демонтаж грязевиков Ду 100 мм Демонтаж трубопроводов Ду 100 (в том числе от транзита) Демонтаж трубопроводов Ду 89 Демонтаж трубопроводов Ду 76 Демонтаж элеватора № 3 Демонтаж терморегулятора Ду 50 мм РТ ДО 50 Монтаж секций водоподогревателя Дн 114 L=4,0м с калачем Монтаж шарового крана фланцевого Ду 100 мм Монтаж шарового крана фланцевого Ду 80 мм Монтаж грязевиков Ду 80 мм 270*500 с контрольным вентилем и спукником Монтаж элеватора № 3 Прокладка электросварных трубопроводов Ду 100 мм Прокладка электросварных трубопроводов Ду 89 мм Прокладка электросварных трубопроводов Ду 76 мм Установка воровнки на промывку 100х100 Установка запорной арматуры (спускники) Ду 40 мм Установка запорной арматуры (спускника) Ду 25 мм Установка кронштейнов под оборудование и трубопроводы ст.уголок 50х50х5 Установка гильзы под манометр с 3-х ходовым краном (вводные, до и после грязевика, сужающего устройства, элеватора, после ступеней водоподогревателя, после домовых, на перемычке) Установка гильзы под термометры Установка термометров Установка манометров Приварка фланцев Ду 100 мм от В/п Дн 114мм Установка катушки Ду 80 мм с фланцами длина 900 мм после грязевиков по ходу теплоносителя. Место установеки ПУТ Установка катушки ДУ 80 мм с фланцами длина 700 мм после подмеса по ходу теплоносителя. Место установки балансировачного клвпана. Установка катушки Ду 50 мм с фланцами длина 700 мм на перемычке. Место установки балансировачного клапана. Монтаж терморегулятора Ду 50 мм РТ ДО 50 Система отопления (подвал) |  | 100 м трубопровода с фасонными частями 100 м трубопровода секции шт шт шт мп мп мп шт шт секции шт шт шт шт мп мп шт шт шт кг шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт |  |  | 3,4 3,4 8 4 11 2 40 35 5 1 1 1 8 4 11 2 1 40 35 5 2 2 8 50 18 16 10 10 2 1 1 1 1 |
| 33 |  | Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,72 |
| 34 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 89 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,72 |
| 35 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 3,65 |
| 36 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 76 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,8 |
| 37 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 57 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,64 |
| 38 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 40 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 1,44 |
| 39 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 32 мм |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,37 |
| 40 41 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 20 мм Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 15 мм |  | 100 м трубопровода 100 м трубопровода |  |  | 0,22 0,18 |
| 42 |  | Установка отключающего вентиля Ду32 |  | шт |  |  | 16 |
| 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |  | Установка отключающего вентиля Ду25 Установка отключающего вентиля Ду20 Установка отключающего вентиля Ду15 (в том числе спукников) Тепловая изоляция труб Ду 89 Тепловая изоляция труб Ду 76 Тепловая изоляция труб Ду 57 Тепловая изоляция труб Ду 40 Тепловая изоляция труб Ду 32 Тепловая изоляция труб Ду 20 Тепловая изоляция труб Ду 15 |  | шт шт шт пм пм пм пм пм пм пм |  |  | 2 44 74 72 80 64 144 37 22 18 |