| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Североморск, ул. Морская, д. 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Инженерные системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/п |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  | Единица измерения |  |  |  |  | Объем |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Система канализации (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (в подвале) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в подвале) |  | 100 м трубопровода с фасонными частями 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  |  |  | 1,04 2,0 |
| 3 4 |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 150 мм (в подвале) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (в подвале) |  | 100 м трубопровода 100 м трубопровода |  |  |  |  | 1,04 2,0 |
|  |  | Система отопления (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,1 |
| 6 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,1 |
| 7 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 3,4 |
| 8 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 76 мм |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,2 |
| 9 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 50 мм |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 2,0 |
| 10 11 |  | Прокладка трубопроводов из стальных труб Ду 40 мм Установка отключающего вентиля Ду32 |  | 100 м трубопровода шт |  |  |  |  | 1,2 2 |
| 12 13 |  | Установка отключающего вентиля Ду25 Установка отключающего вентиля Ду20 |  | шт шт |  |  |  |  | 2 86 |
| 14 |  | Установка отключающего вентиля Ду15, в том числе спускных |  | шт |  |  |  |  | 138 |
| 15 |  | Тепловая изоляция труб Ду100 |  | пм |  |  |  |  | 10 |
| 16 |  | Тепловая изоляция труб Ду76 |  | пм |  |  |  |  | 20 |
| 17 |  | Тепловая изоляция труб Ду50 |  | пм |  |  |  |  | 200 |
| 18 |  | Тепловая изоляция труб Ду40 |  | пм |  |  |  |  | 120 |
|  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Установка пакетных выключателей в ВРУ |  | шт |  |  |  |  | 2 |
| 20 21 22 |  | Прокладка кабельной линии 0,22 кВ в гофрированой труге от ВРУ Установка светильников со степенью защиты не ниже IP 44 Установка наружных выключателей |  | пм шт шт |  |  |  |  | 140 45 2 |